# Notice réflexe : Dépannage réseau et terminaux mobiles Zebra TC57

Référence DSI : KLF-PROC-2026-09 | Direction des Services d'Information | Jarry

## 1. Contexte opérationnel & Périmètre

Les caristes et préparateurs de commandes du terminal maritime de Jarry exploitent 8 terminaux durcis Zebra TC57 Android connectés au réseau Wi-Fi industriel 'KLF_LOGISTIQUE_PRO'. En cas de rupture de synchronisation au quai n°3, cette procédure normalisée garantit le rétablissement rapide du flux d'expédition sans dégradation de la traçabilité des conteneurs.

### Points de contrôle initiaux :

Vérifier le voyant d'alimentation et la batterie amovible (> 90%).

Contrôler l'indicateur Wi-Fi (4 barres sur le SSID KLF_LOGISTIQUE_PRO).

Valider la connectivité passerelle via un test de ping local vers 192.168.10.1.

## 2. Tableau de diagnostic et levée d'anomalies

| État du voyant | Diagnostic technique | Action corrective DSI |
| --- | --- | --- |
| Vert clignotant | Synchronisation serveur active | Patienter 15 secondes sans éteindre le terminal. |
| Orange fixe | Batterie critique (< 15%) | Remplacer la batterie sur le rack n°2 du local quai. |
| Rouge fixe ou clignotant | Déconnexion Wi-Fi ou cache saturé | Vider le cache applicatif ou lancer un reboot forcé (10s). |

| Visa Technicien Support DSI KLF : | Visa Responsable Quai & Entrepôts : |
| --- | --- |
| Date : 22/09/2026 Signature : ................................................ | Date : 22/09/2026 Signature : Sébastien LEBLANC |